Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ………………… (наименование на участника)……………………………………………

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ……………………….

представляван от …………………………………, (длъжност на представляващия)……………..

Относно: ” Доставка на 3 /три/ броя нови колесни багер-товарачи  ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с горепосочения предмет, Ви представяме нашата оферта и предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.

1. Предлагаме да доставим 3 /три/ броя нови колесни багер-товарачи, със следните характеристики:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 3 /ТРИ/ БРОЯ КОЛЕСЕН БАГЕР – ТОВАРАЧ

|  | Показатели | Параметри |  | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДВГ и Трансмисия |  |  |  |
| 1.1 | Двигател | Дизелов, 4 цилиндров, отговарящ на Stage IV / Tier4F изисквания за ниво на емисиите на изгорелите газове |  |  |
| 1.2 | Работен обем на двигателя | Работен обем (см3) минимум 4000 см3 |  |  |
| 1.3 | Мощност на двигателя Rated ISO Power | минимум 90 конски сили |  |  |
| 1.4 | Задвижване | 4х4 |  |  |
| 1.5 | Скоростна кутия |  |  |  |
| 1.5.1 | Скоростна кутия - тип | Автоматична или полуавтоматична |  |  |
| 1.5.2 | Брой на скоростите напред / назад | минимум 4 напред / 4 назад |  |  |
| 1.6 | Максимална скорост на движение напред | минимум 40 км/ч. |  |  |
| 1.7 | Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя | Включена |  |  |
| 1.8 | Спирачна система |  |  |  |
| 1.8.1 | Спирачна система – изпълнителен механизъм | Многодискови спирачки в маслена баня |  |  |
| 1.8.2 | Управление на спирачното усилие | Хидравличен разпределител |  |  |
| 1.9 | Кормилна уредба |  |  |  |
| 1.9.1 | Кормилна уредба - система | Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя |  |  |
| 1.10 | Диференциал |  |  |  |
| 1.10.1 | Диференциал - тип | диференциал с ограничено приплъзване LSD |  |  |
| 1.10.2 | Диференциал преден – статично натоварване | Минимум 15000 кг. |  |  |
| 1.10.2 | Диференциал заден – статично натоварване | Минимум 23000 кг. |  |  |
| 2. | Електрическа система |  |  |  |
| 2.1 | Захранване | 12V, 1 акумулатор |  |  |
| 2.2 | Фарове, стопове, мигачи | Стандартно изпълнение |  |  |
| 2.3 | Работни светлини | Минимум 4 предни и 4 задни светлини |  |  |
| 2.4 | Звуков сигнал при заден ход | Включена |  |  |
| 3. | Хидравлична система |  |  |  |
| 3.1 | Хидравлична помпа – тип | Една аксиално - бутална хидравлична помпа |  |  |
| 3.2 | Дебит на хидравличната помпа | Минимум 160 литра в минута |  |  |
| 3.3 | Максимално работно налягане в системата | Максимум 255 bar. |  |  |
| 4. | Кабина |  |  |  |
| 4.1 | Конструкция и сигурност. | Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети - Сертификати ROPS и FOPS |  |  |
| 4.2 | Врати за достъп | 2 бр. - лява и дясна |  |  |
| 4.3 | Седалка | На въздушна възглавница , с подлакътници |  |  |
| 4.4 | Външни огледала за обратно виждане | 2 броя, ляво и дясно |  |  |
| 4.5 | Отопление и вентилация |  | Стандартно изпълнение , с климатик |  |
| 5. | Товарачна и багерна уредба |  |  |  |
| 5.1 | Уредба на товарача |  |  |  |
| 5.1.1 | Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане | Стандартно изпълнение |  |  |
| 5.1.2 | Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване | Включено |  |  |
| 5.1.3 | Товарна кофа със зъби - тип, работен обем | Многофункционална кофа тип 6 в 1 , Работен обем – минимум 1.0 м3 |  |  |
| 5.1.4 | Максимална височина на повдигане при пина на кофата | Минимум 3400 мм |  |  |
| 5.1.5 | Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара , с максимален ъгъл на завъртане на кофата | Минимум 2600 мм |  |  |
| 5.1.6 | Система за хидравлично компенсиране на кофата на товарача при движение | Включена |  |  |
| 5.2 | Багерна уредба | Стандартно изпълнение на багерна уредба , разположена в задната част на багера със стабилизатори |  |  |
| 5.2.1 | Тип на стрелата | Телескопична стрела |  |  |
| 5.2.2 | Максимална дълбочина на копане при разпъната стрела | Минимум 5700 мм |  |  |
| 5.2.3 | Копаещо усилие на кофата | Минимум 6300 kgf |  |  |
| 5.2.4 | Копаещо усилие на рукояда | Минимум 3200 kgf |  |  |
| 5.2.5 | Напречно изместване на багерната стрела | Стандартно изпълнение |  |  |
| 5.2.6 | Багернa кофa със зъби , ширина 600 мм. | Включена |  |  |
| 5.2.7 | Багернa кофa със зъби , ширина 400 мм. | Включена |  |  |
| 5.2.8 | Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар, с дебит над 130 литра/мин | Включена |  |  |
| 6 | Гуми размер | предни минимум18“ задни максимум 28 “ |  |  |
| 7 | Допълнителна хидравлична система за захранване на ръчен прикачен инвентар с хидравлично задвижване , с дебит до 20 литра / мин | Включена |  |  |
| 8 | Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на двигателя и машината | Монтирана от завода-производител |  |  |
| 9 | ПАКЕТ АВТОМАТИЧНИ ФУНКЦИИ | Автоматична Система за : - За тестване на багера преди запалване. - Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата - Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата - Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим - Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на товарача |  |  |
| 10 | ДАТА на Производство на машината | 2016 г. |  |  |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Допълнителна техническа информация, предоставя се по преценка на участника)

2. Гаранционен срок:

2.1. Гаранционен срок на машините - ..........

2.2. Описание на вида и начина на гаранционното обслужване : …………………………

………………………………………………………………………………………………….

2.2. Описание на вида и начина на обучение на персонала…………………………

3. Срок за изпълнение на доставката:

3.1. Доставката ще бъде извършена в срок до ..........., считано от датата на сключване на договора.

3.2. Задължаваме се да предадем доставените багери с извършена предпродажбена подготовка, заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали, с необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език, окомплектовани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

4. Друго ………………………………………………………………………… (във връзка с изискванията за изпълнение на поръчката предварително поставени от Възложителя)

5. Декларации

5.1. Декларираме, че сме запознати с изискванията за участие в обявената от Вас обществена  поръчка и с условията за провеждане на процедурата, посочени в обявлението и документацията, и ги приемаме без възражения.

5.2. Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок до ........ (словом: ...................................................) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

5.3. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и приемаме  условията в него.

Приложения:

1. Валиден сертификат  за съответствие на предлаганата марка и модел с технически стандарти в ЕС или еквивалентни.

2. Каталози, снимки

3. Други доказателства за съответствие на предлаганите машини с изискванията на Възложителя : ……………………………………………………

Подпис: ...................

Дата:…………………….